Versie 1 (juli 2026)

| S1 | Verordening Verpakkingen en Verpakkingsafval TECHNISCHE DOCUMENTATIE |
| --- | --- |

VOOR VERPAKKINGSDRUKKERIJEN DIE OPTREDEN ALS LEVERANCIER

De Verordening (EU) 2025/40 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR), die van toepassing is vanaf 12 augustus 2026, verplicht fabrikanten van verpakkingen om:

"Alle informatie en documentatie die de fabrikant nodig heeft om de conformiteit van de verpakking en de verpakkingsmaterialen aan te tonen […], met inbegrip van de in bijlage VII bedoelde technische documentatie die vereist is krachtens of overeenkomstig de Artikelen 5 tot en met 11, in één of meer talen die de fabrikant gemakkelijk kan begrijpen. Die informatie en documentatie wordt verstrekt op papier of in elektronische vorm.” 
(Artikel 16, lid 1)

Onder de PPWR is de 'fabrikant' de marktdeelnemer "die verpakking of een verpakt product vervaardigt" of "verpakking of een verpakt product onder zijn eigen naam of handelsmerk laat ontwerpen of vervaardigen". De 'leverancier' is de marktdeelnemer "die verpakking of verpakkingsmateriaal levert aan een fabrikant".

Raadpleeg het richtsnoer voor een toelichting op de mogelijke rollen van drukkerijen onder de PPWR en de daaraan verbonden verplichtingen.

De informatie en documentatie, met inbegrip van de technische documentatie, die door de leverancier wordt verstrekt, stelt de verpakkingsfabrikant in staat de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren en de EU-conformiteitsverklaring op te stellen. Om leveranciers te ondersteunen bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting, heeft Intergraf de onderstaande template ontwikkeld om de aan klanten te verstrekken informatie op een gestructureerde wijze weer te geven. De verplichte onderdelen (zoals opgesomd in bijlage VII) zijn in rood aangeduid. Deze template biedt uitsluitend een kader voor drukkerijen die bedrukte verpakkingen aan hun klanten leveren. Drukkerijen die onder de PPWR als ‘fabrikant’ optreden, moeten bijkomende informatie verstrekken en dienen daarvoor de afzonderlijke template M1 en template M2 te gebruiken.

Dit model is een levend document en zal, indien nodig, worden bijgewerkt om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving.

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De volgende informatie en documentatie worden verstrekt overeenkomstig Artikel 16 inzake onze informatieverplichting als leverancier. De technische documentatie heeft uitsluitend betrekking op het verpakkingsmateriaal zoals door ons geleverd. Materialen die buiten ons productieproces aan de uiteindelijke verpakkingseenheid worden toegevoegd, vallen niet onder deze technische documentatie en dienen in afzonderlijke technische documentatie te worden behandeld.

| [je gegevens] | [gegevens klant] |
| --- | --- |

IDENTIFICATIE VAN DE VERPAKKINGSEENHEID

| Type/batch/serie nummer [informatie op te vragen bij klant] |  |
| --- | --- |
| Naam/geregistreerde handelsnaam of handelsmerk van de fabrikant, postadres, e-mailadres/website [informatie op te vragen bij klant] |  |

BESCHRIJVING VAN DE VERPAKKINGSEENHEID

| Algemene beschrijving van de verpakking [Annex VII (a)] |  |
| --- | --- |
| Type |  |
| Formaat |  |
| Gewicht |  |
| Hoeveelheden |  |
| Conceptueel design, ontwerptekeningen en materialen van de componenten [Annex VII (b)] |  |
| Beschrijvingen en toelichtingen, nodig voor het begrip van de tekeningen, schema’s en werking van de verpakking [Annex VII (c)] |  |

BEOOGD GEBRUIK VAN DE VERPAKKING

| Beschrijving van beoogd gebruik [informatie op te vragen bij klant] |  |
| --- | --- |
| Beoogd(e) gebruik(en) [Bij de klant op te vragen informatie om vast te stellen welke vereisten van toepassing kunnen zijn] | Bestemd voor contact met voedsel Bestemd als herbruikbare verpakking Bestemd als verpakking bedoeld in Artikel 3, lid 1, punt f), of als zelfklevende etiketten voor groenten en fruit (composteerbare verpakking) |

SAMENSTELLING MATERIAAL

[elementen schrappen of toevoegen afhankelijk van de materiaalsamenstelling]

| Substraat |  | Massa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druk inkt |  | % van de totale massa van de verpakkings- eenheid |  |
| Vernis |  | % van de totale massa van de verpakkings- eenheid |  |
| Lijm |  | % van de totale massa van de verpakkings- eenheid |  |

Kunststofonderdelen (plastic) die minder dan 5 % van de totale massa van de volledige verpakkingseenheid uitmaken, zijn vrijgesteld van de minimumeis inzake gerecyclede inhoud.

TOEPASSELIJKE TECHNISCHE SPECIFICATIES [Annex VII (d)]

Geharmoniseerde normen als bedoeld in Artikel 36.

Er is geen geharmoniseerde norm van toepassing.

De volgende geharmoniseerde normen zijn geheel of gedeeltelijk van toepassing:

| Geharminoseerde norm | Toegepast toepassingsgebied |
| --- | --- |

Gemeenschappelijke specificities als bedoeld in Artikel 37

Er is geen gemeenschappelijke specificatie van toepassing

De volgende gemeenschappelijke specificaties zijn geheel of gedeeltelijk van toepassing

| Gemeenschappelijke specificatie | Toegepast toepassingsgebied |
| --- | --- |

Overige relevante technische specificaties die zijn gebruikt voor meet- of berekeningsdoeleinden

Geen technische specificatie van toepassing

De volgende technische specificatie zijn geheel of gedeeltelijk van tan toepassing

TECHNISCHE DOCUMENTATIE OVEREENKOMSTIG ARTIKELS 5 TOT 11

Artikel 5 –Vereisten voor stoffen in verpakkingen Zware metalen Op basis van de informatie die wij van onze leveranciers hebben ontvangen en onze eigen beoordeling bevestigen wij dat de som van de concentraties van lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom in het door ons geleverde verpakkingsmateriaal niet hoger is dan 100 mg/kg. De volgende documentatie is bijgevoegd: Samenstellingsverklaring van de leveranciers Veiligheidsinformatieblad Testrapporten PFAS Niet van toepassing – volgens de informatie waarover wij beschikken, is de verpakking niet bestemd om met voedsel in contact te komen. Van toepassing – volgens de informatie waarover wij beschikken, is de verpakking bestemd om met voedsel in contact te komen. Op basis van de informatie die wij van onze leveranciers hebben ontvangen en onze eigen beoordeling bevestigen wij dat: Onze leveranciers geen PFAS opzettelijk hebben toegevoegd. Tijdens ons productieproces geen PFAS opzettelijk zijn toegevoegd. De volgende documentatie is bijgevoegd: Verklaring van de leveranciers dat geen PFAS opzettelijk zijn toegevoegd Testrapporten In afwachting van verdere verduidelijkingen door de bevoegde autoriteiten verbinden wij ons ertoe onze informatie en documentatie aan te passen zodra nadere specificaties beschikbaar zijn.

Artikel 6 – Recycleerbare verpakking In afwachting van de vaststelling van de secundaire wetgeving uiterlijk op 1 januari 2028 bevestigen wij dat de recycleerbaarheidskenmerken van de verpakking zijn beoordeeld op basis van de redelijkerwijs beschikbare informatie en overeenkomstig bijlage II bij Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Artikel 7 – Minimumgehalte aan gerecyclede inhoud in kunststofverpakkingen Datum van toepassing: 1 januari 2030 Toepassingsgebied: Kunststofverpakkingen of kunststofonderdelen van de verpakkingseenheid. Wij verbinden ons ertoe onze informatie en documentatie aan te passen zodra de secundaire wetgeving beschikbaar is, indien de desbetreffende bepaling van toepassing is op het door ons geleverde verpakkingsmateriaal.

Artikel 8 – Biogebaseerde grondstoffen in kunststofverpakkingen Datum van toepassing: 12 augustus 2029 Toepassingsgebied: Kunststofverpakkingen of kunststofonderdelen (plastic) van de verpakkingseenheid Wij verbinden ons ertoe onze informatie en documentatie aan te passen zodra de secundaire wetgeving beschikbaar is, indien de desbetreffende bepaling van toepassing is op het door ons geleverde verpakkingsmateriaal.

Articel 9 – Composteerbare verpakking Datum van toepassing: 12 februari 2028 Toepassingsgebied: Verpakkingen als bedoeld in Artikel 3, lid 1, punt f) , en zelfklevende etiketten die op groenten en fruit worden aangebracht. Wij verbinden ons ertoe onze informatie en documentatie aan te passen zodra de secundaire wetgeving beschikbaar is, indien de desbetreffende bepaling van toepassing is op het door ons geleverde verpakkingsmateriaal.

Artikel 10 – Minimalisering van verpakking Datum van toepassing: 1 januari 2030 Wij verbinden ons ertoe onze informatie en documentatie aan te passen zodra de secundaire wetgeving beschikbaar is, indien de desbetreffende bepaling van toepassing is op het door ons geleverde verpakkingsmateriaal.

Artikel 11 – Herbruikbare verpakking Niet van toepassing – volgens de informatie waarover wij beschikken, is de verpakking niet bestemd om herbruikbaar te zijn. Van toepassing – volgens de informatie waarover wij beschikken, is de verpakking bestemd om herbruikbaar te zijn. In afwachting van de vaststelling van de secundaire wetgeving uiterlijk op 12 februari 2027, overeenkomstig Artikel 11, lid 1, onder b), bevestigen wij dat de herbruikbaarheid van de verpakking is beoordeeld op basis van de redelijkerwijs beschikbare informatie en overeenkomstig Artikel 11, lid 1.

Deze verklaring is gebaseerd op de informatie waarover wij op de datum van ondertekening beschikken, op de informatie die wij van onze leveranciers hebben ontvangen, op Verordening (EU) 2025/40 en op de openbaar beschikbare richtsnoeren (Guidance) en veelgestelde vragen (FAQ) van de Europese Commissie.

Deze verklaring vormt geen certificering en doet geen afbreuk aan de verplichting van de verantwoordelijke marktdeelnemer (d.w.z. de fabrikant in de zin van de PPWR) om aanvullende informatie en documentatie, met inbegrip van de technische documentatie, te verzamelen bij eventuele verdere leverancier, om een conformiteitsbeoordelingsprocedure onder Artikel 38 uit te voeren en een conformiteitsverklaring af te leveren in overeenstemming met Artikel 39.

Handtekening:						Datum:

[Handtekening van je onderneming]

Doorlaatbaar zakje voor thee, koffie of een andere drank, of een zachte eenpersoonsverpakking voor eenmalig gebruik die thee, koffie of een andere drank bevat en die bedoeld is om samen met het product te worden gebruikt en als afval te worden verwijderd.

Doorlaatbaar zakje voor thee, koffie of een andere drank, of een zachte eenpersoonsverpakking voor eenmalig gebruik die thee, koffie of een andere drank bevat en die bedoeld is om samen met het product te worden gebruikt en als afval te worden verwijderd.